B I Z T O N S Á G I     A D A T L A P

Wonderclean zsírtalanító

Készült 2023.02.10.-én az  1907/2006  EK  /REACH/,

az 1272/2008 EK  és a  2020/878/ EU rend. szerint     			6. verzió

|  | - SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító: |  |  |  |  |  | Wonderclean zsírtalanító |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.2.Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: |  |  |  |  |  | Konyhai felszerelések, szag és páraelszívók, gáztűzhelyek, elektromos sütők, grillsütők, zsíros leégett tepsik, műhelypadozat, járólapok, húsfeldolgozó gépek zsírtalanítására és tisztítására alkalmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.3.A biztonsági adatlap # szállítójának adatai: Gyártó/Szállító: |  |  |  |  |  | Monolit Trade Kft. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cím: |  |  |  |  |  | 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapért felelős személy elérhetősége: Web: |  |  |  |  |  | Tel: 62/241-139 monolittrade@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. A keverék osztályozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eye Dam.1 Súlyos szemkárosodás 1. kategória Acut. Tox.4 Akut toxicitás 4. kategória /szájon át/ Skin Irrit. 2 Bőrirritáció 2. kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés: Veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H302 Lenyelve ártalmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyt jelző piktogram: GHS05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés: Veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető H mondatok: H318 Súlyos szemkárosodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H315 Bőrirritáló hatású. H302 Lenyelve ártalmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P102 Gyermekektől elzárva tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megelőzés: P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. Elhárító intézkedés: P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P321 Szakellátás: orvosi. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P330 A szájat ki kell öblíteni. P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elhelyezés hulladékként: P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően. Összetevők: nemionos tenzid <5%, anionos tenzid <5%, butilglikol <5%, foszfát <5%, monoetanolamin <5%, EDTA-4 <5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Engedély száma: OKBI-VABO/538/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem ismert különleges veszély, ha a tárolásra és a kezelésre vonatkozó előírásokat/utasításokat betartjuk. Rendeltetésszerű használat esetén nincs. A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Anyagok: - nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Keverékek: - veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés |  |  | Konc. m/m% |  | CAS-szám/ EK-szám |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat | M tény |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkoholok C12-15 elágazó és lineáris, etoxilált |  |  | <3% |  | 106232-83-1 932-186-2 |  | GHS05 GHS07 | Acut Tox.4 Eye Dam.1 Aqua.Chron.3 | H302 H318 H412 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nátrium-etaszulfát |  |  | <5% |  | 126-92-1 204-812-8 |  | GHS05 | Eye Dam.1 Skin Irrit. 2 | H318 H315 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-Butoxietanol |  |  | <5% |  | 111-76-2 203-905-0 |  | GHS07 | Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox .4 Skin Irrit. 2 Eye Irrit.2 | H302 H312 H332 H315 H319 |  |  |  |  |  |  |
|  | Etiléndiamintetraecet-sav-tetranatrium só |  |  | <3% |  | 64-02-08 200-573-9 |  | GHS05 GHS07 | Eye Dam.1 Acute Tox.4 | H318 H302 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-Aminoethanol |  |  | <5% |  | 141-43-5 205-483-3 |  | GHS05 GHS07 | Skin Corr 1B Acute Tox.4 Acute Tox.4 Acute Tox.4 | H314 H302 H312 H332 |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkyl polyglycol ether phosphate, acid |  |  | <3% |  | 68585-36-4 614-625-7 |  | GHS05 | Met.Corr.1 Eye Dam.1 Skin Irrit.2 | H290 H318 H315 |  |  |  |  |  |  |
|  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító Tartalmaz: nem veszélyes összetevőként foszfátot, vizet. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  | Friss levegőre vinni az érintett személyt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  | A szennyezett ruhát le kell venni. A bőrt bő vízzel lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  | A szemet bő vízzel azonnal, a szemhéjak széthúzása mellett alaposan ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. Hánytatni tilos. -akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1. Oltóanyag: 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  |  |  |  | Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével bármilyen tűzoltókészülék használható. Nem ismert. A készítmény nem tűzveszélyes, vizes oldat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  |  |  | Tűz esetén egyéni védőfelszerelés. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Csúszásveszély! A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Szennyezésmentesítés esetén ajánlott védőkesztyűt és védőszemüveget viselni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: A terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Megfelelő szellőzés biztosítása. Nagy mennyiség esetén folyadék elnyelő anyaggal /homok, föld/ felitatni, összegyűjteni. Ártalmatlanításig felcímkézett, erre alkalmas veszélyes hulladék tároló edényzetben tárolni. A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel felmosni. 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  |  | Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Amennyiben a terméket megfelelő módon használjuk, nincs szükség speciális intézkedésre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: |  |  | Gyerekek számára hozzáférhetetlenül. Eredeti csomagolásban kell tárolni. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. Magas hőtől illetve fagytól védendő, mert a termék tulajdonságai maradandóan megváltozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás: |  |  | Felületek zsírtalanítására, tisztítására. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Ellenőrzési paraméterek Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel A keverékre foglalkozási expozíciós határérték nincs meghatározva . A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei /25/2000(IX.30.) EüM-SzCsM/: 2-Butoxi-etanol ÁK: 98 mg/m3, CK: 246 mg/m3 Monoetanol-amin ÁK: 2,5 mg/m3 CK: 7,6 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékei a 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint; Megneve- zés; CAS-szám; ÁK-érték mg/m³; CK-érték mg/m³; Jellemző tulajdon- ság; Hivatko- zás; ÁK korrekciós csoport. 2-Butoxi-etanol; 111-76-2; 98; 246; b,i; EU1; T. 2-Amino-etanol; 141-43-5; 2,5; 7,6; b; EU2; T. T Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót követően jelentkezik. Korrigált ÁK=ÁK x 40/a heti óraszám EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték EU2 2006/15/EK irányelvben közölt érték b Bőrön át is felszívódik. i Ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat. ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció CK-érték Megengedett csúcskoncentráció CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service 2-aminoetanol: DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - helyi hatások., Belégzés; :; 3,3 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Bőrrel való érintkezés; :; 1 mg/kg bw/nap. 2-Butoxietanol DNEL munkavállaló: Hosszantartó expozíció – rendszeres hatások, belégzés: 98 mg/m3 munkavállaló: Rövid távú expozíció – rendszeres hatások, belégzés: 1091 mg/m3 munkavállaló: Rövid távú expozíció – helyi hatások, belégzés: 246 mg/m3 fogyasztó: Hosszantartó expozíció – rendszeres hatások, orális: 6,3 mg/m3 fogyasztó: Rövid távú expozíció – rendszeres hatások, orális: 26,7 mg/m3 fogyasztó: Hosszantartó expozíció – rendszeres hatások, belégzés: 59 mg/m3 fogyasztó: Rövid távú expozíció – rendszeres hatások, belégzés: 426 mg/m3 fogyasztó: Rövid távú expozíció – helyi hatások, belégzés: 147 mg/m3 Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) Édesvíz; 8,8 mg/. Tengervíz; 0,88 mg/l. Szakaszos felszabadulás; 9,1 mg/l. Üledék (édesvíz); 34,6 mg/kg. Üledék (tengervíz); 3,46 mg/kg. Talaj; 2,33 mg/kg. Szennyvíztisztító telep; 463 mg/l. Orális (másodlagos mérgezés); 20 mg/kg. 8.2. Az expozíció ellenőrzése Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem | A permetet nem szabad belélegezni. Használatakor szellőztetés ajánlott. Gőz/aeroszol szabadba kerülés esetén légzésvédelem. (részecskeszűrő EN 143 Typ P2 vagy FFP2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: | Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-klorid) 0,5mm /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön./védőszemüveg ajánlott pl.EN166/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel alaposan le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot Szín |  |  |  | folyékony enyhén sárgás, transzparens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szag Szagküszöb érték pH-érték Olvadáspont/fagyáspont; nincs adat. Kezdeti forráspont; nincs adat. Lobbanáspont; nem éghető. Párolgási sebesség; nincs adat. Tűzveszélyesség Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartomány Gőznyomás Gőzsűrűség Relatív sűrűség; ~1g/cm3. Oldékonyság Megoszlási hányados n-oktanol/víz; vízben korlátlanul elegyedik nincs adat. Öngyulladási hőmérséklet; nem éghető. Bomlási hőmérséklet; nincs adat. Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok; nincs adat.; nem éghető nincs adat nincs adat nincs adat. | kémiai összetételének megfelelő (butil-glikol jellegzetes szaga ) nincs adat 10-12 (10g/l 20°C) nincs adat. nincs adat. nem éghető. nincs adat. nem éghető nincs adat nincs adat nincs adat. ~ 1g/cm³ vízzel elegyedik nincs adat. nem éghető. nincs adat. nincs adat nem jelent robbanásveszélyt. nincs adat |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  | nincs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.Reakciókészség: |  |  |  |  | Nem jellemző. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Kémiai stabilitás: |  |  |  |  | Hőhatás kerülendő, normál körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: |  |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  |  |  | Lásd a 7. szakaszban – Kezelés és tárolás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5. Nem összeférhető anyagok: |  |  |  |  | Erős savak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6.Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  | Rendeltetésszerű használat esetén nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. a,akut toxicitás; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  | Lenyelve ártalmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/ bőrirritáció; |  |  | Bőrirritáló hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c,súlyos szemkárosodás/ szemirritáció; |  |  | Súlyos szemkárosodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; |  |  | Permete irritálhatja a légutakat, az orr és a garat nyálkahártyáját, de az osztályozás kritériumai alapján nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e,csírasejt-mutagenitás; |  |  | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f,rákkeltő hatás; g,reprodukciós toxicitás; h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); j,aspirációs veszély; |  |  | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-butoxietanol: Na-etaszulfát: C12-15 alkohol ethoxylated: 2-aminoethanol: 11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk: |  |  | LD50 orális:1746mg/kg patkány LD50 dermális:1000-2000mg/kg patkány LD50 orális:>5000mg/kg patkány LD50 dermális:>5000mg/kg patkány LD50 dermális:>2000mg/kg patkány LD50 orális 1515mg/kg patkány LD50 dermális 1025mg/kg nyúl A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU)2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU)2018/605 megszabott kritériumokkal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. SZAKASZ: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-aminoetanol: LC50:170 mg/l (Carassius auratus (Aranyhal); 96 h) (statikus teszt; APHA 1971) LC50349 mg/l (Cyprinus carpio (Kárász); 96 h) (félstatikus teszt; A 92/69/EK Utasítás alapján tesztelve.) EC50 65 mg/l (Daphnia magna; 48 h) EC50 22 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72 h) (Növekedés gátlás; A 92/69/EK Utasítás alapján tesztelve.) EC50 2,5 mg/l (Scenedesmus capricornutum (édesvízi alga); 72 h) (Növekedés gátlás; OECD Vizsgálati útmutató, 201) 2-Butoxietanol: Vízi toxicitás értékelése: Nagy a valószínűsége, hogy a termék akut módon nem káros a vízi szervezetekre. Hosszantartó (krónikus) toxicitási vizsgálati adatok alapján a termék nagyon valószínűleg nem ártalmas a vízi szervezetekre. Az aktivált iszap degradációs aktivitásának gátlása nem várható, amikor megfelelő alacsony koncentrációban vezetjük be biológiai szennyvízkezelőbe. Halakkal szemben mutatott toxicitás: LC50 (96 h) 1.474 mg/l, szivárványos pisztráng (OECD-irányelv 203, statikus) Névleges koncentráció. Irodalmi adatok. Vízben élő gerinctelenek: EC50 (48 h) 1.550 mg/l, Daphnia magna (OECD-irányelv 202, fejezet 1, statikus) Névleges koncentráció. Irodalmi adatok. Vízinövények: EC50 (72 h) 1.840 mg/l (Növekedési sebesség), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-irányelv 201, statikus) Névleges koncentráció. Irodalmi adatok. Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra: Toxikus határkoncentráció (16 h) > 700 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Teil 8, statikus) Névleges koncentráció. Irodalmi adatok. Krónikus toxicitás halakra: NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) (21 d) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD-irányelv 204, szemi-statikus) Névleges koncentráció. Irodalmi adatok. Csak határkoncentráció-vizsgálat (LIMIT test). Krónikus toxicitás vizi gerinctelenekre: NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) (21 d) 100 mg/l, Daphnia magna (OECD-irányelv 211, szemi-statikus) Névleges koncentráció. Irodalmi adatok. Szárazföldi toxicitás értékelése.: Szárazföldi toxicitásról nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékre nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A termékben lévő tenzid biológiai lebonthatósága megfelel a 1272/2008/EK mosószerrendelet követelményeinek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumulációs képesség: nem várható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat, a keverék vízoldható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: nem végeztek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nem áll rendelkezésre adat. 12.7. Egyéb káros hatások: A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak szerint lehetséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. Nem tehető a szokásos hulladékhoz. Nem juttatható hígítás nélkül a szennyvízcsatornába. Az üres csomagolóanyagot vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. EWC kód 20 01 29. Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények szerinti osztályozás, kiszerelési nagyság alapján nem minősül veszélyes árúnak. Csomagolási egységek 500ml szórófejes, LQ 5L kanna 14.1. UN-szám: Nem alkalmazható. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről 1907/2006/EK rendelet 1272/2008 EK rendelet 2015/830 EU rendelet 2016/918 EU rendelet 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai biztonság: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; 5/2020 (II.6.) ITM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék: a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; a 94/2002 (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011 (IX.9.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szab. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai. Szállítás: 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vonatkozó közösségi joganyagok: REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK, 830/2015 EK, 2016/918 EU rendelete 2020/878/EU); CLP-rendelet: 1272/2008/EK és módosításai 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem történt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. SZAKASZ: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H302 Lenyelve ártalmas. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. H412 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Skin Irrit Bőr irritáció Skin Corr Bőr marás Eye Irrit Szem irritáció Eye Dam. Szemkárosító Acute Tox. Akut Toxicitás STOT SE Célszervi toxicitás Met Corr. Fémekre maró hatású Aqua.Chron. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Az adatlap az előző 5. verzióhoz képest, a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. Adatlap Vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |